علم الأشعة  Radiology

وهو العلم الذي يبحث في استخدام الطاقة الإشعاعية التي تشمل الأشعة السينية و الراديوم والنظائر المشعة لغرض تشخيص الإمراض و معالجتها.

الأشعة السينية x-ray : عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية ذات طول موجي قصير و لها قابلية على اختراق الأجسام و تسير بخطوط مستقيمة

خواص ألاسعة السينية

- للأشعة السينية قابلية على اختراق المواد بانواعها الغازية و السائلة و الصلبة و تعتمد درجة اختراقها على:

- التركيب الذري للمادة ( تخترق الألمنيوم عدده الذري 13 ولا تخترق الرصاص (82) , العظام يدخل تركيبها الكالسيوم (20) والفسفور (15)  يمتص الأشعة أكثر من الأنسجة الرخوة التي تتكون من هيدروجين (1), كار بون (6) , نيتروجين (7) الأوكسجين (8)

- طول الموجة الإشعاعية ( كلما قصر الطول ألموجي للأشعة كلما زاد اختراقها للأنسجة

- كثافة المادة حيث يزداد الامتصاص بزيادة الكثافة ( الماء و الهواء و الأنسجة الرخوة نفس العدد الذري ولكن تختلف بالكثافة , كثافة الهواء اقل من الماء والأنسجة الرخوة و مع ذلك امتصاص الهواء للأشعة اقل

- سمك المادة : كلما زاد السمك زاد الامتصاص

- قابلية التألق والاستشعاع : عندما تسقط على بعض المواد الكيماوية تجعلها تتوهج و ينبعث منها ضوء مرئي فمثلا الواح التكثيف تصنع من تنكستات الكالسيوم calcium tangstate  التي ينبعث منها ضوء ازرق عندما تتعرض لفوتونات  الاشعة السينية  وبما ان الأفلام المعدة للتصوير الشعاعي تتأثر بسرعة عالية بالضوء الأزرق الذي ينبعث من تنكستات الكالسيوم و بذلك يمكن الحصول على الصورة الشعاعية بوجود هذه الألواح و هناك مادة أخرى تعرف بكبريتيد الزنك الكادميومي Cadmium sulphide zinc  ينبعث منها ضوء اخضر

- تأثير الأشعة على اللوح الحساس :- يتكون اللوح الحساس ( الفلم) من القاعدة او الدعامة و تكون عادة من مشتقات السليلوز أو من البلاستك المرن , تطلى على الجهتين بطبقة خفيفة من مستحلب ذي لون اخضر فاتح يتكون من جيلا تين و حبيبات صغيرة من هالوجينات الفضة (بروميد الفضة) و هذه المادة تعتبر الأساس في طبع الصورة الإشعاعية و تكون حساسة للضوء و الأشعة السينية .

عندما تتعرض بلورات بروميد الفضة إلى الضوء و الأشعة السينية يحصل هناك تغير كيماوي داخل هذه الحبيبات حيث تنفصل ايونات الفضة الموجبة عن ايونات البروم السالبة(عملية التأين) و نتيجة لذلك تتكون صورة غير مرئية على اللوح الحساس تدعى بالصورة الكامنة و هذه الصورة تكون مرئية عند معاملة اللوح مع المحلول المظهر الذي يختزل حبيبات بروميد الفضة المتعرضة للأشعة إلى فلز الفضة وهو اللون الأسود على الصورة الإشعاعية و الذي يظهر الصورة الإشعاعية

- لها قابلية على تأثير على جميع الأشعة بدرجات متفاوتة فقسم من الاشعة تتأثر بسرعة وتكون أكثر حساسية من غيرها و يحصل فيها تموت مثل الأشعة المولدة لخلايا الدم تتأثر قبل النسيج العظمي

أنواع الأجهزة السينية

- جهاز الأشعة المتنقل ( portable x-ray ) ابسط الأنواع و سمي بهذا الاسم لسهولة حمله و نقله من مكان لأخر كما يمكن فكه و تركيبه بسهولة

- جهاز الأشعة المتحرك ( mobile x-ray machine ) : وهي أجهزة ولا يمكن تحركها بسهولة

- الأجهزة الثابتة fixed x-ray يمتاز بثقل وكبر حجمه و كبر حجم محولاته و ثباته

الملحقات الضرورية لتسجيل الصور الإشعاعية

- حافظات الأفلام او الكاسيتات cassettes : عبارة عن صناديق خاصة مصممة لتحوي الأفلام و ألواح التكثيف بحيث يكون تماس تام بينهما. السطح الأمامي للكاسيت يتكون من قطعة معدنية أو بلاستيكية تستطيع الأشعة السينية اختراقها. الجزء الداخلي للسطح الأمامي مقعر على شكل وعاء لاستيعاب اللوح الحساس . السطح الخلفي لحافظة الأفلام فيتصل بالسطح الأمامي بمفاصل بحيث يمكن تحريكها بسهولة و يتكون من معدن سميك محملا بالرصاص لكي لا يسمح للأشعة السينية أن تخترق و تتناثر مما يؤثر على وضوح تفاصيل الصورة الإشعاعية

- ألواح التكثيف : تتكون من دعامة من البلاستك مطلية بطبقة متجانسة من بلورات تنكستات الكالسيوم الدقيقة التي تتألق بضوء ازرق قوي عندما تصطدم بها فوتونات الأشعة السينية. توضع ألواح التكثيف أزواجا داخل حافظة الأفلام ( كاسيت) و تلصق على الجهة الداخلية للسطح الأمامي و الخلفي لحافظة الأفلام و يمكن استبدالها عند تلفها

- الأفلام وهي حساسة جدا وتتأثر بالضوء و الطاقة الإشعاعية مثل الأشعة السينية . عملية وضع الفلم داخل حافظة الفلم تدعى ( lauding of cassette )و تتم داخل غرفة مظلمة و تحت ضوء الأمان .توجد الأفلام بأحجام مختلفة

- الغرفة المظلمة عند تأسيسها يجب إن يتوفر فيها ما يلي :

- لا تحتوي منفذ للضوء

- مساحتها 2 * 3 متر

- تجهز بماء جاري و كهرباء

- عدم صبغ الجدران بألوان عاكسة للضوء لان ذلك يؤثر على الأفلام

- سهلة التنظيف

المواد اللازم توفيرها في الغرفة

- دولاب خشب لحفظ الأفلام الإشعاعية و حافظات الأفلام

- أحواض التحميض و تتكون من

  - حوض المظهر developing

  - حوض شطف   rinsing tank

  - حوض المثبت  fixating

3. ضوء الأمان      safety light

4. حاملات الأفلام   hanger

5. فاحص الأفلام   viewer

6. مجففة الأفلام     film dryer

7. مفرغة هواء      exhausts fan

طريقة تحميض الأفلام الإشعاعية

- الطريقة اليدوية  manual  : يستخرج الفلم المعرض للأشعة السينية من حافظة الأفلام في الغرفة المظلمة تحت ضوء الأمان فقط ويثبت على حاملة الفلم (hanger ) يوضع الفلم قي محلول المظهر و يحرك قليلا لطرد فقاعات الهواء الموجودة على سطح الفلم و التي تؤدي إلى ظهور دوائر بيضاء على الصورة الإشعاعية عند عدم تحريك الفلم و يبقى الفلم في المحلول لمدة 5 دقائق يستخرج الفلم من المظهر يشطف بالماء الجاري لمدة نصف دقيقة ثم يحول إلى المحلول المثبت ويبقى في المحلول لمدة 10 دقائق بعدها يستخرج من المحلول المثبت يغسل جيدا في الماء الجاري لمدة نصف ساعة ثم يجفف بواسطة مجففة الهواء أو يعلق على حامل في الغرفة المظلمة . يجب عدم لمس الفلم بالإصبع أو التأشير عليه بالقلم قبل جفافه لان ذلك يؤدي إلى ظهور خدوش على الصورة الإشعاعية و كذلك يجب عدم تجفيف الأفلام بدرجة حرارة عالية لان ذلك يؤدي إلى تعكر الجيلاتين و تشوه الصورة الإشعاعية

- الطريقة الأوتوماتيكية: وهي طريقة سريعة لتحميض الأفلام و تستغرق عملية تحميض الأفلام وغسلها و تجفيفها 6-7 دقائق

المحلول المظهر يتكون من

- كبريتيد الصوديوم يحفظ المحلول من التأكسد

- كاربونات الصوديوم يساعد على تعجيل إظهار الصورة

- بروميد البوتاسيوم يساعد على عدم تضبب الفلم

- السيدروكينون مع ايلون – مواد مختزلة تقوم بتحويل هالوجين الفضة المعرضة للأشعة السينية إلى فلز الفضة

المحلول المثبت

- تايوسلفات الصوديوم (الهايبو) تساعد على إذابة وإزالة هالوجين الفضة التي لم تتعرض والتي لم تختزل من قبل المظهر

- كبريتيد الصوديوم يحافظ على المحلول من التحلل

- املاح الالمنيوم كمقوي للجيلاتين

- حامض الخليك يساعد على تعادل المادة العضوية المنقولة من المحلول المظهر